Pagina 1 di 15

Data di revisione 01.01.2016

SOFT CLOREX (C >= 15 %)

1.IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA

1.1. Identificatori del prodotto

- Nome del prodotto

:

SOFT CLOREX (C >= 15 %)

- Caratterizzazione chimica

:

Prodotto stabilizzato

- Sinonimi

:

Acido ipocloroso, sale di sodio,

- Formula bruta

:

NaClO

- Numero di registrazione REACH

:

01-2119488154-34

- Tipo di prodotto

:

Sostanza

1.2. Usi identificati / Usi sconsigliati

- Usi identificati : - Agenti per candeggio

- Agenti ossidanti

- Reagente

- Disinfettante

1.3. Indirizzi del produttore o del fornitore

- Società

:

G.B.M. ELETTROCHIMICA S.R.L.

- Indirizzo

:

Via Fiumicino S.Mauro, 120/130 – 47039

Savignano sul Rubicone (FC)

- Telefono

:

0541/930058

- Fax

:

0541/810218

- Indirizzo e-mail

:

gbm@gbmprodottichimici.it

1.4. Numero telefonico d'emergenza

- Numero telefonico di

emergenza

Centro antiveleni Niguarda Milano

0266101029

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione GHS

2.1.1. Regolamentazione Europea (EC) 1272/2008, come da emendamento

Classificato come pericoloso in conformità con la regolamentazione Europea (EC) 1272/2008, come da emendamento

Classe di pericolo

Categoria di pericolo

Via d'esposizione

Frasi H

Corrosivo per i metalli

Categoria 1

H290

Corrosione cutanea

Categoria 1B

Dermico

H314

Lesioni oculari gravi

Categoria 1

H318

Tossico per l'organo

sistemico coinvolto -

Esposizione singola

Categoria 3

Inalazione

H335

Pagina 2 di 15

Tossicità acuto per

l'ambiente acquatico

Categoria 1

H400

2.1.2. Direttiva Europea 67/548/EEC o 1999/45/EC, come da emendamento

Classe di pericolo / Categoria di pericolo

Frasi "R"

C

R34

Xi

R37

N

R50

R31

2.2. Etichetta CE - In conformità con la Regolamentaz

ione (EC) 1272/2008, come da emendamento

2.2.1. Nome(i) sull'etichetta

Componenti pericolosi :  Ipoclorito di sodio  (>= 1

5 %)

2.2.2. Avvertenza

Pericolo

2.2.3. Simboli di pericolo

2.2.4. Indicazioni di pericolo

H290

- Può essere corrosivo per i metalli.

H314

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocul

ari.

H318

- Provoca gravi lesioni oculari.

H335

- Può irritare le vie respiratorie.

H400

- Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH031

- A contatto con acidi libera gas tossici.

2.2.5. Consigli di prudenza

Prevenzione

P260

- Non respirare polvere/ fumi/ gas/ nebbia/ vapori/

nebulizzato.

P273

- Non disperdere nell'ambiente.

P280

- Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere

gli

occhi/ il viso.

Risposta

P310

- Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o

un medico.

Pagina 3 di 15

P303 + P361 + P353

- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i

capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli

indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una

doccia.

P305 + P351 + P338

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali

lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare.

Immagazzinamento

P403 + P233

- Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Concentrazione

Denominazione della sostanza:

Concentrazione

Ipoclorito di sodio

>= 15 - < 18 %

No. CAS: 7681-52-9 / No. CE: 231-668-3 / No. INDICE

: 017-011-00-1

Numero di registrazione REACH

:

01-2119488154-34

Clorato di sodio

<=  5 %

No. CAS: 7775-09-9 / No. CE: 231-887-4 / No. INDICE

: 017-005-00-9

Numero di registrazione REACH

:

01-2119474389-23

Idrossido di sodio

<=  1,8 %

No. CAS: 1310-73-2 / No. CE: 215-185-5 / No. INDICE

: 011-002-00-6

Numero di registrazione REACH

:

01-2119457892-27

Sodio carbonato

<=  1,6 %

No. CAS: 497-19-8 / No. CE: 207-838-8 / No. INDICE:

011-005-00-2

Numero di registrazione REACH

:

01-2119485498-19

3.2. Componenti pericolosi - In conformità con la R

egolamentazione (EC) 1272/2008, come da emendamento

Denominazione della sostanza

Classe di pericolo

Categoria di pericolo

Via d'esposizione

Frasi H

Corrosivo per i metalli

Categoria 1

H290

Corrosione cutanea

Categoria 1B

H314

Ipoclorito di sodio

Lesioni oculari gravi

Categoria 1

H318

Pagina 4 di 15

Tossico per l'organo

sistemico coinvolto -

Esposizione singola

Categoria 3

H335

Pericolo acuto per

l'ambiente acquatico

Categoria 1

H400

Solidi comburenti

Categoria 1

H271

Tossicità acuta

Categoria 4

Orale

H302

Clorato di sodio

Pericolo cronico per

l'ambiente acquatico

Categoria 2

H411

Corrosione cutanea

Categoria 1A

H314

Idrossido di sodio

Corrosivo per i metalli

Categoria 1

H290

Sodio carbonato

Irritazione oculare

Categoria 2

H319

3.3. Componenti pericolosi - Direttiva Europea 67/54

8/EEC o 1999/45/EC, come da emendamento

Denominazione della sostanza

Classificazione

Categoria di pericolo

Frasi "R"

C

Corrosivo

R34

Xi

Irritante

R37

N

Pericoloso per l'ambiente

R50

Ipoclorito di sodio

R31

O

Comburente

R 9

Xn

Nocivo

R22

Clorato di sodio

N

Pericoloso per l'ambiente

R51/53

Idrossido di sodio

C

Corrosivo

R35

Sodio carbonato

Xi

Irritante

R36

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione di provvedimenti necessari per il

primo soccorso

4.1.1. Se inalato

- Portare all'aria aperta.

- Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario

- Sdraiare l'infortunato in posizione di riposo, coprirlo e tenerlo caldo

- Chiamare immediatamente un medico.

4.1.2. In caso di contatto con gli occhi

- Sciacquare immediatamente con molta acqua anche so tto le palpebre, per almeno 15 minuti.

- In caso di difficoltà di apertura delle palpebre,

somministrare un collirio analgesico (es. ossibuprocaina)

- Chiamare immediatamente un medico o il centro antiveleni

- Portare subito l'infortunato in ospedale.

4.1.3. In caso di contatto con la pelle

- Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe

contaminate.

- Lavare subito abbondantemente con acqua.

- Tenere al caldo in un locale tranquillo.

Pagina 5 di 15

- Chiamare immediatamente un medico o il centro antiveleni

- Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli

4.1.4. Se ingerito

- Chiamare immediatamente un medico o il centro antiveleni

- Portare subito l'infortunato in ospedale.

- In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente)

- NON indurre il vomito.

- Respirazione artificiale e/o ossigeno possono rendersi necessari

4.2. Sintomi/effetti più importanti, in forma acuta

o ritardata

4.2.1. Inalazione

- Grave irritante delle vie respiratorie

- Irritante per le membrane mucose

- Sintomi: Difficoltà respiratorie, Tosse, polmonite

chimica, edema polmonare

- Esposizione ripetuta o prolungata: Sangue dal naso,

bronchite cronica

4.2.2. Contatto con la pelle

- Grave irritazione della pelle

- Sintomi: Arrossamento, Rigonfiamento del tessuto, ustione

- Esposizione ripetuta: Ulcerazione

4.2.3. Contatto con gli occhi

- Grave irritazione agli occhi

- Può provocare danni irreversibili agli occhi.

- Può causare cecità.

- Sintomi: Arrossamento, Lacrimazione, Rigonfiamento

del tessuto, Ustione

4.2.4. Ingestione

- Se ingerito, provoca gravi bruciature alla bocca e

alla gola, così come perforazione dell'esofago e dello stomaco.

- Rischio di bronco polmonite chimica per aspirazione del prodotto nelle vie respiratorie

- Rischio di stato di "choc"

- Sintomi: Nausea, Dolore addominale, Vomito emorragico, Diarrea, Soffocamento, Tosse, Grave insufficienza

respiratoria

- Rischio di: Problemi respiratori

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consul

tare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

- Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

- La gravità delle lesioni e la prognosi dell'intossicazione dipendono direttamente dalla concentrazione e dalla

durata dell'esposizione

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi d'estinzione

5.1.1. Mezzi di estinzione idonei

- Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la

situazione locale e con l'ambiente circostante.

5.1.2. Mezzi di estinzione non idonei

- Nessuno(a).

5.2. Pericoli specifici che derivano dalla composiz

ione chimica

Pagina 6 di 15

- Non combustibile.

- Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio

- Favorisce la combustione di prodotti o materiali

combustibili.

5.3. Attività speciali per la protezione di addetti

alla prevenzione incendi

- In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente

- Usare i dispositivi di protezione individuali.

- Indossare un soprabito resistente ai prodotti chimici

- Raffreddare i contenitori / cisterne con spruzzi

d'acqua.

- Eliminare gas/vapori/nebbie con getti d'acqua.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezion

e e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Consigli per chi non interviene direttamente

- Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.

- Conservare lontano da Prodotti incompatibili.

6.1.2. Consigli per chi interviene direttamente

- Isolare la zona.

- Evacuare il personale in aree di sicurezza.

- Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento

- Arieggiare il locale.

- Usare indumenti protettivi adatti.

- Indossare autorespiratore nei seguenti casi : spazi confinati/ossigeno insufficiente/esalazioni importanti

6.2. Precauzioni ambientali

- Non deve essere abbandonato nell'ambiente.

- Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari

- In caso di fuoriuscita o fuga accidentale, avvertire immediatamente le autorità preposte se questo viene

richiesto dalle leggi Federali,Statali/Provinciali e dalle leggi e dai regolamenti locali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per l

a bonifica

- Arginare.

- Asciugare con materiale assorbente inerte.

- Non scaricare il prodotto nelle fogne.

- Tenere in contenitori appropriatamente etichettati.

i

- Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo

smaltimento.

6.4. Riferimento ad altri paragrafi

- Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 7 e 8

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Uso in un sistema chiuso

- Usare soltanto in luogo ben ventilato.

- Durante il processo di diluzione, aggiungere sempre il  prodotto all'acqua, mai aggiungere acqua al prodotto

.

- Manipolare in atmosfera di gas inerte.

- Conservare lontano da Prodotti incompatibili.

- Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare

Pagina 7 di 15

- Utilizzare apparecchiature costruite con materiali compatibili con il prodotto

- Non mantenere il prodotto in tratti di tubazioni

e/o circuiti delimitati tra due valvole chiuse o in recipienti non

muniti di sfiato di sicurezza

7.2. Condizioni di stoccaggio, includendo le incomp

atibilità

7.2.1. Immagazzinamento

- Conservare nei contenitori originali.

- Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

- Tenere in contenitori appropriatamente etichettati.

- Tenere chiuso il contenitore.

- Stoccare in zona munita di bacino di contenimento.

- Non congelare.

- Immagazzinare in un luogo fresco ed al riparo del la luce per preservare la qualità del prodotto

- Conservare lontano da Prodotti incompatibili.

7.2.2. Materiale di imballaggio

7.2.2.1. Materiali idonei

- Poliesteri stratificati

- Acciaio rivestito

- PVC

- Polietilene

- vetro

7.2.2.2. Materiali non-idonei

- Metalli

7.3. Usi particolari

- Per ulteriori informazioni, vogliate contattare: Fornitore

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL

E

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite d'esposizione

Ipoclorito di sodio

- US. ACGIH Threshold Limit Values

Osservazioni: Nessuna definita

Clorato di sodio

- US. ACGIH Threshold Limit Values

Osservazioni: Nessuna definita

Idrossido di sodio

- US. ACGIH Threshold Limit Values  2009

Valore limite assoluto  = 2 mg/m3

- VLEP  (Italia)  2009

Valore limite assoluto  = 2 mg/m3

Osservazioni: US. ACGIH Threshold Limit Values

Sodio carbonato

- SAEL (Solvay Acceptable Exposure Limit)  2007

TWA = 10 mg/m3

- US. ACGIH Threshold Limit Values

Osservazioni: Nessuna definita

Pagina 8 di 15

8.1.2. Altre informazioni sugli valori limite

8.1.2.1. La concentrazione prevedibile senza effetto

- Acqua dolce, 0,21 µgr/l

- Acqua di mare, 0,042 µgr/l

- Trattamento degli scarichi, 0,03 mg/l

8.1.2.2. Livello derivato senza effetto /Livello minimo di effetto derivato

- Lavoratori, Inalazione, Effetti acuti, 3,1 mg/m3,

Tossicità sistemica

- Lavoratori, Inalazione, Effetti acuti, 3,1 mg/m3,

Effetti locali

- Lavoratori, Inalazione, Effetti cronici, 1,55 mg/m

3, Tossicità sistemica

- Lavoratori, Dermico, Effetti cronici, 0,5 %, Effetti locali

- Lavoratori, Inalazione, 1,55 mg/m3, Effetti locali

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

- Prevedere una idonea aspirazione locale, se esiste

il rischio di decomposizione (vedere sez. 10).

- Prevedere un'adeguata ventilazione in prossimità dei macchinari.

- Applicare le misure tecniche necessarie per non superare i valori limite d'esposizione professionale

.

8.2.2. Misure di protezione individuale

8.2.2.1. Protezione respiratoria

- In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

- Quando si verificano concentrazioni superiori ai

limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di

protezione delle vie respiratorie.

- Respiratore autonomo (EN 133)

- Respiratore con filtro per vapori (EN 141)

- In caso di decomposizione ( vedere sez. 10 ), maschera facciale con filtro combinato di tipo B-P2

8.2.2.2. Protezione delle mani

- Guanti impermeabili

- Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle

condizioni al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

- Materiali idonei: PVC, Neoprene, Gomma naturale

8.2.2.3. Protezione degli occhi

- Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chi

mici.

- Se vi è rischio di spruzzi, indossate: Occhiali di

sicurezza ben aderenti, Visiera protettiva

8.2.2.4. Protezione della pelle e del corpo

- Usare indumenti protettivi adatti.

- Grembiule resistente alle sostanze chimiche

- Se vi è rischio di spruzzi, indossate: Stivali in gomma o plastica

8.2.2.5. Misure di igiene

- Assicurarsi che i lava occhi e le docce di emergen za siano vicine alla postazione di lavoro

- Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe

contaminate.

- Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli

- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

- Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine de lla giornata lavorativa

- Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

- Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative

nazionali e locali.

Pagina 9 di 15

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Proprietà fisiche e chimiche

9.1.1. Informazioni generali



Aspetto

liquido



Colore

giallo

,

verde



Odore

acre



Peso Molecolare

74,5 g/mol

9.1.2. Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente



pH

12,5 (Soluzione 12 %)



pKa

Nessun dato



Punto di fusione/punto di congelamento



Punto/intervallo di ebollizione

-28,9 °C (Cloro; 24.3%)non applicabile



Punto di infiammabilità.

non applicabile



Tasso di evaporazione

Nessun dato



Infiammabilità (solidi, gas)

non applicabile



Infiammabilità

Il prodotto non è infiammabile.



Proprietà esplosive

Non esplosivo



Tensione di vapore

2,5 kPa, a 20 °C



Densità di vapore

2,5



Densità

Nessun dato



Densità relativa

1,3, a 21,2 °C (Cloro; 24.3%)



Densità apparente

Nessun dato



La solubilità/le solubilità.

1.000 mg/m3 (Acqua), a 25 °C



Solubilità/qualitativo

nessun dato disponibile



Coefficiente di ripartizione:

log Pow: -3.42, 20°C

n-ottanolo/acqua



Temperatura di autoaccensione

non applicabile

Temperatura di decomposizione

40 °C, Lenta decomposizione



Viscosità

6,4 mPa.s



Proprietà ossidanti

Non comburente

9.2. Altre informazioni

Pagina 10 di 15



Tensione superficiale 82,4 mN/m  20 °C (Cloro; 24.3

%

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Stabilità chimica

- Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate

- Corrosivo a contatto con metalli

10.2. Condizioni da evitare

- Evitare la luce diretta del sole.

- Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare

- rischio di gelo

10.3. Materiali da evitare

- Metalli, I sali metallici, Acidi, Materie organiche

10.4. Prodotti di decomposizione pericolosi

- Rischio di decomposizione., Cloro, Clorato di sodio

i

- L'acido ipocloroso, predominante a pH acido, è 4-

5 volte più tossico dello ione ipoclorito., È possibile il rilascio di

altri prodotti di decomposizione pericolosi

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Tossicità acuta

11.1.1. Tossicità acuta per via orale

- DL50, ratto, > 1.100 mg/kg  (Cloro)

11.1.2. Tossicità acuta per inalazione

- CL50, 1 h, ratto , > 10,5 mg/l (Cloro)

11.1.3. Tossicità acuta per via cutanea

- DL50, su coniglio, > 20.000 mg/kg  (Cloro)

11.2. Corrosione/irritazione cutanea

- su coniglio, effetti corrosivi

11.3. Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gra

vi

- su coniglio, Grave irritazione agli occhi

11.4. Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

- porcellino d'India, Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio

11.5. Mutagenicità

- in vitro, Effetto mutageno incerto

- I saggi in vivo non hanno rivelato effetti mutagenici

11.6. Cancerogenicità

- Orale, ratto,  50 mg/kg, , NOAEL

11.7. Tossicità per la riproduzione

- Orale, ratto, 5 mg/kg, Effetti sulla fertilità, NO

AEL,  (Cloro)

- Orale, ratto, 5,7 mg/kg, Tossicità per lo sviluppo, NOAEL, (Cloro)

Pagina 11 di 15

11.8. Tossicità specifica per organi bersaglio - es

posizione singola

- Esperienza umana, Osservazioni

:

Può irritare le vie respiratorie.

11.9. Tossicità a dose ripetuta

- Orale, 90 giorni , ratto, 50 mg/kg, NOAEL

11.10. Altre informazioni

- Effetto tossico, dovuto principalmente alle propri

età corrosive del prodotto

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

- Pesci , specie diverse, CL50, 96 h, 0,06 mg/l

,

acqua dolce (cloro attivo)

- Pesci , Menidia pelinsulae, NOEC, 96 h, 0,04 mg/l

,

acqua salmastra (Cloro)

- Pesci , specie diverse, 96 h, 0,032 mg/l

,

Acqua di mare (cloro attivo)

- Crostacei specie diverse, CE50, 48 h, 0,026 mg/l (

Cloro)

- Crostacei , Daphnia magna, CE50, 48 h, 0,141 mg/l

,

acqua dolce  (cloro attivo)

12.2. Persistenza e degradabilità

12.2.1. degradazione abiotica

- Acqua,  fotolisi, t 1/2 = 12 min

Risultato: fotolisi

Condizioni: pH 8

- Acqua,  fotolisi, t 1/2 = 60 min

Risultato: fotolisi

Condizioni: pH 5

- Aria,  fotossidazione indiretta, t 1/2 115 d

Prodotti di degradazione: Il cloro

- Acqua,  Idrolisi

Risultato: Degradazione chimica

Prodotti di degradazione: cloruri

-

12.2.2. Biodegradazione

- I metodi per determinare la biodegradabilità non

si applicano alle sostanze inorganiche.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

- Non si bio-accumula.

12.4. Mobilità

- Acqua/Suolo

solubilità e mobilità importanti

- Suolo/sedimenti

, log KOC:1,12

Molto mobile nei terreni

- Aria

, Costante di Henry

,

0,076 Pa

.

m³/mol , 20 °C

volatilità non significativa

12.5. Altri effetti avversi

- nessun dato disponibile

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Pagina 12 di 15

13.1. Metodi di eliminazione dei rifiuti

- Conformemente ai regolamenti locali e nazionali.

- Ridurre il prodotto con solfito o perossido d'idrogeno, ed eseguire le operazioni sotto indicate.

13.2. Contenitori contaminati

- Contenitori vuoti.

- Pulire il recipiente con acqua.

- Gli imballi vuoti e puliti possono essere riutilizzati, riciclati od eliminati in conformità alle vigenti normative

locali/nazionali

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Regolamenti per il trasporto internazionale

-

IATA-DGR

Numero ONU

UN 1791

Classe

8

Gruppo d'imballaggio

II

8 - Corrosive

Nome di spedizione appropriato

ONU SODIUMHYPOCHLORITE SOLUTION

-

IMDG

Numero ONU

UN 1791

Classe

8

Gruppo d'imballaggio

II

Etichetta IMDG

8 - Corrosive

HI/UN No.

1791

EMS no

F-A

S-B

Nome di spedizione appropriato

ONU

-

ADR

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION

Numero ONU

UN 1791

Classe

8

Gruppo d'imballaggio

II

Etichetta ADR/RID

8 - Corrosive

HI/UN No.

80 / 1791

Osservazioni

Pericoloso per l'ambiente

-

RID

Nome di spedizione appropriato

ONU

Pagina 13 di 15

IPOCLORITO IN SOLUZIONE

Numero ONU

UN 1791

Classe

8

Gruppo d'imballaggio

II

Etichetta ADR/RID

8 - Corrosive

HI/UN No.

80 / 1791

Osservazioni

Pericoloso per l'ambiente

Nome di spedizione appropriato

ONU

-

ADN

IPOCLORITO IN SOLUZIONE

Numero ONU

UN 1791

Classe

8

Gruppo d'imballaggio

II

Etichetta ADR/RID

8 - Corrosive

Osservazioni

Pericoloso per l'ambiente

Pagina 14 di 15

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Leggi o Regolamenti Applicabili

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europ eo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

(REACH),e successive modifiche

- Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europ eo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo

alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e successive

modifiche

- DIRETTIVA 96/82/CE DEL CONSIGLIO sul controllo dei peri

coli di incidenti rilevanti connessi con determinate

sostanze pericolose e successive

modifiche

- Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998

sulla protezione della salute e della sicurezza dei

lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, e successive modifiche

- REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CO

NSIGLIO del 18 gennaio

2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e

che abroga alcune direttive

- Decreto Legislativo 9 April 2008 n. 81  Attuazione

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2008 Gazzetta Ufficiale n  SO 108, 30 April

2008, e successive modifiche

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

- Per questa sostanza è stata effettuata una Valutazione della Sicurezza Chimica

.

15.3. Stato di notificazione

Informazioni sull'Inventario

Situazione

Lista Toxic Substance Control Act (TSCA)

- Conforme a questo inventario

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)

- Conforme a questo inventario

Canadian Domestic Substances List (DSL)

- Conforme a questo inventario

Korean Existing Chemicals Inventory (KECI (KR))

- Conforme a questo inventario

Lista delle sostanze esistenti UE (EINECS)

- Conforme a questo inventario

Japanese Existing and New Chemical Substances (MITI List) (ENCS)

- Conforme a questo inventario

Inventory of Existing Chemical Substances (China) (IECS)

- Conforme a questo inventario

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

- Conforme a questo inventario

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIOC)

- Conforme a questo inventario

16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1. Testo integrale delle Dichiarazioni-H di cui

al paragrafo 3

H271

- Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

H290

- Può essere corrosivo per i metalli.

H302

- Nocivo se ingerito.

H314

- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H318

- Provoca gravi lesioni oculari.

H319

- Provoca grave irritazione oculare.

H335

- Può irritare le vie respiratorie.

H400

- Molto tossico per gli organismi acquatici.

H411

- Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

-

Pagina 15 di 15

16.2. Testo integrale delle frasi R citate nei Capi

toli 2 e 3

16.2.1. Testo integrale delle Frasi-R di cui al paragrafo 2

R34

- Provoca ustioni.

R37

- Irritante per le vie respiratorie.

R50

- Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R31

- A contatto con acidi libera gas tossico.

16.2.2. Testo integrale delle Frasi-R di cui al paragrafo 3

R 9

- Esplosivo in miscela con materie combustibili.

R22

- Nocivo per ingestione.

R31

- A contatto con acidi libera gas tossico.

R34

- Provoca ustioni.

R35

- Provoca gravi ustioni.

R36

- Irritante per gli occhi.

R37

- Irritante per le vie respiratorie.

R50

- Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R51/53

- Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti

negativi per l'ambiente acquatico.

16.3. Altre informazioni

- NUOVA EDIZIONE

- Nuova edizione da distribuire ai clienti

Questa scheda di sicurezza è destinata solamente a quei paesi a cui è applicabile. Il formato europeo della scheda di

sicurezza, conforme con la legislazione europea vigente, non è destinata ad essere usata o distribuita nei paesi fuori

dall' Unione Europea, all'eccezione della Norvegia e della Svizzera. Le schede di sicurezza applicabili negli altri paesi

o regioni sono disponibili su richiesta.

L'informazione fornita corrisponde allo stato attuale delle nostre conoscenze e della nostra esperienza sul prodotto e

non è esaustiva. Salvo indicazioni contrarie si applica al prodotto in quanto tale e conforme alle specifiche. In caso di

combinazioni o di miscele, assicurarsi che non possa manifestarsi nessun nuovo pericolo. Non dispensa, in nessun

caso, l'utilizzatore del prodotto dal rispettare l'insieme delle norme e regolamenti legislativi ed amministrativi relativi: al

prodotto, alla sicurezza, all'igiene ed alla protezione della salute umana e dell'ambiente.